Installation of WSL2 inkl. Ubuntu and configure for use with EMSoft

Deinstall and reinstall the WSL:

wsl --unregister Ubuntu-22.04

wsl --install -d Ubuntu-22.04

- Start → “PowerShell” → Rechtsklick → Als Administrator ausführen.

- Command: wsl --install -d Ubuntu-22.04

- Restart PC

  - If not working check WSL installation in Powershell with: wsl -l -v

  - Re install with: wsl --install -d Ubuntu-22.04

- Open WSL terminal

- Copy pase code from “fixed installation guide”

sudo apt install tmux

tmux

activate mouse:

echo 'set -g mouse on

set -g history-limit 100000' >> ~/.tmux.conf

Ctrl+b gefolgt von % → vertikaler Split

Ctrl+b gefolgt von " → horizontaler Split

Pane wechseln (innerhalb eines Splits)

- Ctrl+b + ← odexr → (Pfeiltasten) → nach links/rechts springen

- Ctrl+b + ↑ oder ↓ → nach oben/unten springen

Fenster wechseln (mehrere Sessions innerhalb von tmux)

- Ctrl+b + c → neues Fenster erstellen

- Ctrl+b + n → zum nächsten Fenster

- Ctrl+b + p → zum vorherigen Fenster

- Ctrl+b + w → Liste aller Fenster anzeigen

Andere nützliche Befehle

- Ctrl+b + % → vertikaler Split

- Ctrl+b + " → horizontaler Split

- Ctrl+b + x → Pane schließen

- Ctrl+b + d → tmux „detachen“ (läuft im Hintergrund weiter, kannst mit tmux attach wieder rein)

CPU Auslastung  htop

GPU Auslastung  nvidia-smi -l 1

hardware überwachung beim Rechnen

#!/bin/bash

set -euo pipefail

# Skript: setup_pocl_wsl.sh

echo "=== Update & Grundpakete installieren ==="

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

sudo apt install -y \

build-essential cmake ninja-build git pkg-config \

ocl-icd-libopencl1 opencl-headers clinfo \

libhwloc-dev zlib1g-dev libzstd-dev wget

echo "=== LLVM-20 Repository hinzufügen ==="

# Quelle: apt.llvm.org für deine Ubuntu Version

.codename=$(lsb_release -sc)

sudo apt install -y lsb-release gnupg

echo "deb http://apt.llvm.org/$codename/ llvm-toolchain-$codename-20 main" | \

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/llvm20.list

wget -O - https://apt.llvm.org/llvm-snapshot.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/apt.llvm.org.gpg

sudo sed -i "s|^deb |deb [signed-by=/usr/share/keyrings/apt.llvm.org.gpg] |" /etc/apt/sources.list.d/llvm20.list

echo "=== LLVM/Clang-20 installieren ==="

sudo apt update

sudo apt install -y \

llvm-20 llvm-20-dev llvm-20-tools \

clang-20 libclang-20-dev libclang-cpp20

echo "=== POCL klonen & bauen (CUDA + Host CPU Devices) ==="

cd ~

if [ ! -d "pocl" ]; then

git clone https://github.com/pocl/pocl.git

else

cd pocl

git pull --ff-only

cd ..

fi

cd pocl

rm -rf build

mkdir build

cd build

cmake .. -G Ninja \

-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \

-DENABLE_CUDA=ON \

-DENABLE_HOST_CPU_DEVICES=ON \

-DENABLE_TESTS=OFF \

-DENABLE_EXAMPLES=OFF \

-DOPENCL_HEADERS_DIR=/usr/include \

-DLLVM_DIR=/usr/lib/llvm-20/cmake \

-DLLVM_CONFIG=/usr/bin/llvm-config-20

echo "=== Build ==="

ninja -j"$(nproc)"

sudo ninja install

sudo ldconfig

echo "=== ICD-Files setzen ==="

POCL_LIB="$(ls -1 /usr/local/lib/libpocl.so.* | head -n1)"

echo "$POCL_LIB" | sudo tee /etc/OpenCL/vendors/pocl.icd

echo "libnvidia-opencl.so.1" | sudo tee /etc/OpenCL/vendors/nvidia.icd

sudo ldconfig

echo "=== Test: clinfo -l ==="

clinfo -l

echo "Wenn alles korrekt ist, sieht man:"

echo "Platform #0: Portable Computing Language"

echo "  Device #0: cpu-..."

echo "  Device #1: NVIDIA GeForce RTX 4070"